《计算机控制系统》实验要求及评分标准

执笔人：李晓龙 副研究员

责任学院：智能科学学院

英文名称：Computer Control System

学时安排：8学时

课程性质：本科专业必修课

开课学期：秋

一、实验概述

首先仔细阅读并学习本文档中的内容，提前学习并掌握MATLAB编程及仿真系统搭建；其次完成本文档要求的实验任务，通过MATLAB编程实现系统仿真；最后撰写实验报告，总结提炼实验过程中的内容及收获。

实验组织：1人一组。

实验对象：高速磁浮列车单点悬浮控制系统

一节完整的高速磁浮列车由4个具有搭接结构的独立的转向架组成，对应16个搭接悬浮模块，每个搭接模块对应2套单点悬浮控制系统实现悬浮控制，如此一节车需32套悬浮控制系统。全车悬浮系统结构如图所示。

SR：搭接悬浮模块  SS：单点悬浮系统  SG：转向架  TM：悬浮电磁铁

车厢

全车的32套悬浮控制系统具有可互换性，控制系统的硬件结构和软件设计完全相同。从控制器设计的角度考虑，一个单点悬浮控制系统包含了所有控制要素。因此，针对单点控制系统的分析与设计，可以为整车系统研究提供参考。

实际单点悬浮系统非常复杂，不可能在模型中体现所有细节。针对所要研究的控制问题，模型需经过一定的简化，忽略次要因素，突出重点，最后通过仿真来验证设计的准确性。

实验目的：了解并熟悉实验对象，研究实际系统中出现的电磁铁延时、输出特性约束、悬浮控制器理论设计等问题，并依据研究结果给出解决方案。再通过计算机仿真，验证所设计方案的正确性。结合课程内容，锻炼在实际系统背景下计算机控制系统的分析、建模、设计及仿真能力，加深理论理解，起到学以致用的效果。

实验要求：

1.1 搭建悬浮电磁铁模型

分析并掌握悬浮电磁铁的构成及物理特性，建立数学模型；在MATLAB的仿真环境中搭建电磁铁模型，仿真分析其开环特性；设计电流反馈，仿真调试电流反馈参数的影响，以减少电磁铁响应时间为目标，仿真选择较好的电流反馈参数。

1.2 搭建控制器IGBT输出模型

了解并掌握悬浮控制器输出端的IGBT工作原理，在MATLAB仿真环境中搭建输出端模型。仿真分析PWM占空比变化时驱动电磁铁电流的变化。

1.3 搭建悬浮系统模型

了解并掌握悬浮控制系统的结构及工作原理，在MATLAB仿真环境中搭建系统模型。分析系统的开环特性。

1.4 设计悬浮控制器

结合以上研究结论，设计离散化的数字悬浮控制器，在MATLAB仿真环境中仿真实现系统的稳定控制。

1.5 撰写实验报告

总结形成实验报告，要求文字通顺、图标规范、无错漏，实验过程描述清晰，实验过程完整，实验结论明确，总结提炼深入。

二、实验验收及评分标准（满分100分）

姓名：                 学号：

| 序号 | 实验内容及分值 | 验收标准 | 验收方式 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搭建悬浮电磁铁模型 （15分） | 电磁铁模型搭建正确，电流反馈起到预期效果。 | 现场验收 |  |
| 2 | 搭建IGBT输出模型 （15分） | IGBT模型搭建正确，完成PWM波控制下的输出仿真。 | 现场验收 |  |
| 3 | 搭建悬浮系统模型 （10分） | 悬浮系统模型搭建正确。 | 现场验收 |  |
| 4 | 设计悬浮控制器 （30分） | 设计的数字控制器可实现闭环系统的稳定控制。 | 现场验收 |  |
| 5 | 实验报告 （30分） | 文字通顺、图标规范、无错漏（5分） | 报告检查 |  |
|  |  | 实验过程描述清晰（5分） |  |  |
|  |  | 实验设计过程完整（10分） |  |  |
|  |  | 实验结论明确（5分） |  |  |
|  |  | 总结提炼深入（5分） |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

验收时间：         验收人：

三、实验内容

3.1 搭建悬浮电磁铁模型

悬浮电磁铁是悬浮系统的执行部件，起作用就是将悬浮控制器的输出电流转化为电磁吸力，实现车辆的无接触悬浮。在工程中控制器输出的是控制电压，作用于电磁铁后产生悬浮电流，进而产生电磁力。由于电磁铁电感的作用，电压转化到电流需要一定时间，这相当于增加了系统的延时，不利于系统控制，需要设计电流反馈减小电磁铁延时，提高系统稳定性。

电磁铁的运动方程如下：

其中电磁力为：

式中：z表示电磁铁和轨道之间的间隙，表示真空磁导率，表示电磁铁线圈的匝数，表示电磁线圈的有效极面积。

令，可得电磁铁的动力学方程：

电磁铁电压电流方程如下：

其中为电磁铁线圈等效电感，且有：

可得：

已知系统参数为：。

考虑电磁铁在平衡点（）：

附近小范围运动，此时电磁铁电感可近似为一个常量：

在平衡点电磁铁电压电流方程转化为：

得到电磁铁的电压电流传递函数：

表明电磁铁是一个一阶惯性环节，时间常数。输出电流i和控制电压u之间存在较大延时，影响了系统的设计。

因此首先引入电流反馈

设计指标是减小时间常数，在系统的主响应频段内（几十赫兹）电磁铁近似为一个比例环节（时间常数取0.0025），且比例系数为1。

校正前

仿真验证设计的正确性。

3.2 搭建控制器IGBT输出模型

悬浮控制器输出端采用了大功率的数字斩波器，斩波器将低电压的控制信号转化为大电流的输出，进一步驱动电磁铁，达到列车稳定悬浮的目的。数字斩波器的工作原理如图所示。

(a) 高电平导通                       (b) 低电平截止

在图中，简化后的斩波器主要由两个功率三极管和两个二极管构成，这里采用直流供电方式。当控制端输入高电平时，三极管导通，电磁铁中电流的流向如图左所示；当控制端输入低电平时，三极管截止，电磁铁通过两个二极管向控制器电容和电网放电，电磁铁中电流的流向如图右所示。

因为输入到斩波器控制端的信号为5 kHz宽度可调的连续方波（PWM），所以控制算法计算得出的控制量实际表现为对PWM宽度的调节。电磁铁可近似为一个电感，电流不能突变。在高频PWM的作用下，PWM宽度的动态调节在微观上是一个不断快速充、放电的过程。在宏观上控制量对充、放电时间比例的控制可近似为如下输出饱和环节：

式中表示控制算法计算得到的电压，表示电网电压，表示实际作用在电磁铁两端的电压。车载电网电压容许在一定范围内波动，为便于分析，取电压下限。需要说明的是式中容许控制量存在负压，实际是将PWM为低电平时电磁铁对电网的放电过程等效为作用在电磁铁两端的可控负压。

结合电磁铁模型，仿真分析PWM波占空比变化时电磁铁内电流的变化特点。

3.3 搭建悬浮系统模型

如图所示为单点悬浮模型示意图。

图中：

—电磁铁端部位置				—电磁铁垂向位移

—轨道垂向位移					—电磁铁质量

—电磁力						—电磁铁线圈中的电流

—电磁铁两端的控制电压		—电磁铁线圈的等效电阻

暂不考虑轨道运动，即认为。

结合3.1中的内容，可知单点系统模型：

已知系统参数为：。

首先在MATLAB仿真环境下搭建系统模型。

其次，计算所示系统的平衡点：

利用泰勒展开在平衡点式作线性化处理，得系统的线性化模型。

选取状态变量：

分析开环系统的稳定性、能控及能观性。再使用采样周期离散化，分析离散化后开环系统的稳定性、能控及能观性。

3.4 设计悬浮控制器

3.1-3.3研究结论，设计离散化的数字悬浮控制器（），在MATLAB仿真环境中仿真实现系统的稳定控制。达到或超过如图所示的仿真控制效果。